广东省第三届职业技能大赛深圳集中比赛汽车喷漆项目设备设施支持单位遴选公告

一、项目描述

1、项目名称：广东省第三届职业技能大赛深圳集中比赛汽车喷漆项目设备设施支持单位遴选。

2、项目概况：广东省第三届职业技能大赛深圳集中比赛计划将于2023年5月中旬在深圳会展中心举行，汽车喷漆项目赛事实施保障单位为深圳鹏城技师学院。为保障赛事按计划顺利开展、扩大赛事影响力、节约办赛资金并给予支持单位全面展示企业实力机会，现公开遴选汽车技术项目竞赛设备支持单位。

3、标的内容及数量：

（一）项目标的

| 序号 | 包组名称 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省第三届职业技能大赛深圳集中比赛汽车喷漆项目设备设施支持单位遴选 | 1项 | 0元 | 拒绝进口 |
| 说明 | 实际数量以比赛正赛代表队数量及比赛场地工位数量需要为准 |  |  |  |

- 项目分包标的

| 包组号 | 包组名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子包1 | 打磨类工具设备、耗材及配套服务支持 | 1批 | 详见清单明细清单 |
| 子包2 | 烘烤类工具设备耗材及配套服务支持 | 1批 | 详见清单明细清单 |
| 子包3 | 喷涂类工具设备耗材及配套服务支持 | 1批 | 详见清单明细清单 |
| 子包4 | 油漆辅料类设备工具耗材服务支持 | 1批 | 详见清单明细清单 |
| 说明 | 实际数量以比赛正赛代表队数量及比赛场地工位数量需要为准 |  |  |

- （三）子包1（打磨类工具设备、耗材及配套服务支持）明细清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式干磨机 | 8 | 套 |  |
| 2 | 打磨工位用压缩空气橡胶软管 | 14 | 套 |  |
| 3 | 吹尘枪 | 8 | 把 |  |
| 4 | 美工刀 | 10 | 把 |  |
| 5 | 定位冲 | 2 | 个 |  |
| 6 | 6寸5mm超软连接垫 | 10 | 个 |  |
| 7 | 6寸15mm超软连接垫 | 10 | 个 |  |
| 8 | 耳塞 | 100 | 付 |  |
| 9 | 棉纱手套 | 100 | 付 |  |
| 10 | 6寸干磨砂纸P80 | 1 | 盒 |  |
| 11 | 6寸干磨砂纸P120 | 1 | 盒 |  |
| 12 | 6寸干磨砂纸P180 | 1 | 盒 |  |
| 13 | 6寸干磨砂纸P240 | 1 | 盒 |  |
| 14 | 6寸干磨砂纸P320 | 1 | 盒 |  |
| 15 | 6寸干磨砂纸P400 | 1 | 盒 |  |
| 16 | 6寸干磨砂纸P500 | 1 | 盒 |  |
| 17 | 6寸干磨砂纸P800 | 1 | 盒 |  |
| 18 | 手刨干磨砂纸P80 | 1 | 盒 |  |
| 19 | 手刨干磨砂纸P120 | 1 | 盒 |  |
| 20 | 手刨干磨砂纸P180 | 1 | 盒 |  |
| 21 | 手刨干磨砂纸P240 | 1 | 盒 |  |
| 22 | 手刨干磨砂纸P320 | 1 | 盒 |  |
| 23 | 红色菜瓜布 | 1 | 盒 |  |
| 24 | 灰色菜瓜布 | 1 | 盒 |  |
| 25 | 圆形灰色菜瓜布 | 2 | 盒 |  |
| 26 | 手工砂纸P400 | 1 | 盒 |  |
| 27 | 手工砂纸P600 | 1 | 盒 |  |
| 28 | 手工砂纸P800 | 1 | 盒 |  |
| 29 | 干磨指示剂碳粉盒 | 8 | 盒 |  |

- （四）子包2（烘烤类工具设备耗材及配套服务支持）明细清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷烤漆房及尾气处理 | 台 | 2 |  |
| 2 | 红外线烤灯 | 台 | 9 |  |
| 3 | 小样板烘箱 | 台 | 2 |  |
| 4 | 工具车 | 台 | 10 |  |
| 5 | 电子秤 | 台 | 9 |  |
| 6 | 调色灯箱 | 台 | 7 |  |
| 7 | 裁纸架 | 个 | 7 |  |
| 8 | 灰刀清洗盘 | 个 | 7 |  |
| 9 | 计算器 | 个 | 10 |  |
| 10 | 秒表 | 个 | 10 |  |
| 11 | 灭火器 | 个 | 10 |  |

- （五）子包3（喷涂类工具设备耗材及配套服务支持）明细清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自流平底漆喷枪 | 9 | 把 |  |
| 2 | 中涂底漆喷枪 | 9 | 把 |  |
| 3 | 水性色漆喷枪 | 9 | 把 |  |
| 4 | 清漆喷枪 | 9 | 把 |  |
| 5 | 水性漆吹风筒 | 9 | 个 |  |
| 6 | 全面式供气面罩 | 9 | 套 |  |
| 7 | 喷漆用压缩空气橡胶软管 | 8 | 根 |  |
| 8 | 喷漆用油水分离器 | 6 | 个 |  |
| 9 | 喷漆用压缩空气橡胶软管（1.2米） | 9 | 根 |  |
| 10 | 13599油水分离器出口快速接头（母） | 14 | 个 |  |
| 11 | 6981喷枪枪尾接头 | 45 | 个 |  |
| 12 | 快速喷枪清洗机 | 2 | 台 |  |
| 13 | 喷枪、吹风枪挂架 | 8 | 个 |  |
| 14 | 喷枪支架 | 16 | 个 |  |
| 15 | 喷枪清洗套装 | 2 | 套 |  |
| 16 | 除油剂喷壶 | 10 | 个 |  |
| 17 | 水性清洁剂喷壶 | 10 | 个 |  |
| 18 | 拖把 | 5 | 把 |  |
| 19 | 免洗枪壶（水性） | 100 | 个 |  |
| 20 | 免洗枪壶（油性） | 160 | 个 |  |
| 21 | 防毒面具 | 25 | 个 |  |
| 22 | 试枪纸 | 9 | 套 |  |
| 23 | 对色灯 | 9 | 台 |  |

- （六）子包4（油漆辅料类设备工具耗材服务支持）明细清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打磨喷漆架 | 12 | 个 |  |
| 2 | 测色仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 虚拟喷涂设备 | 2 | 套 |  |
| 4 | 多功能调漆尺 | 12 | 把 |  |
| 5 | 比赛用色母调色指南 | 2 | 套 |  |
| 6 | 防尘口罩 | 3 | 盒 |  |
| 7 | 护目镜 | 20 | 付 |  |
| 8 | 耐溶剂丁腈手套 | 12 | 付 |  |
| 9 | 防溶剂手套 | 2 | 盒 |  |
| 10 | 连体防静电喷漆防护工作服 | 25 | 件 |  |
| 11 | 除油布 | 2 | 箱 |  |
| 12 | 除硅清洁剂 | 1 | 罐 |  |
| 13 | 水性清洁剂 | 1 | 罐 |  |
| 14 | 水性漆过滤网（漏斗） | 1 | 盒 |  |
| 15 | 油性漆过滤网（漏斗） | 1 | 盒 |  |
| 16 | 水性漆铝板（调色试色板） | 2 | 盒 |  |
| 17 | 粘尘布 | 3 | 盒 |  |
| 18 | 遮蔽胶带 | 1 | 箱 |  |
| 19 | 遮蔽膜 | 1 | 箱 |  |
| 20 | 遮蔽膜裁切器 | 10 | 个 |  |
| 21 | 自喷罐侵蚀底漆 | 2 | 罐 |  |
| 22 | 原子灰 | 6 | 罐 |  |
| 23 | 原子灰调合板 | 6 | 个 |  |
| 24 | 中涂底漆 | 1 | 套 |  |
| 25 | 自流平底漆 - (白) | 1 | 罐 |  |
| 26 | 自流平底漆 - (灰) | 2 | 罐 |  |
| 27 | 自流平底漆 – （深灰) | 1 | 罐 |  |
| 28 | 水性漆色母（带浆盖） | 1 | 批 |  |
| 29 | 水性漆标准稀释剂 | 2 | 罐 |  |
| 30 | 快干清漆 | 1 | 套 |  |
| 31 | 高固清漆 | 1 | 套 |  |
| 32 | 除油膏 | 1 | 瓶 |  |
| 33 | 免洗枪壶 | 4 | 盒 |  |
| 34 | 免洗枪壶 | 4 | 盒 |  |
| 35 | 水性漆助絮凝剂 | 1 | 桶 |  |

4、遴选方式：公开征集。

5、合同履行期限：自合同签订之日起至“广东省第三届职业技能大赛深圳集中比赛”结束。

6、投标说明：本项目共分4个包组，投标人可兼投兼中，合格的投标人应对所投包组内所有采购货物和服务进行投标响应，不允许只对所投包组内部分货物和服务进行投标响应。

其它要求：为加快采购进度，如投标时间截止后本项目有效投标人不足3家，则按以下程序进行：①有效投标人仅有2家时，则本项目采用竞争性谈判（综合评分法）进行采购；②有效投标人仅有1家时，则本项目采用单一来源方式进行采购。

二、参加遴选的竞赛设备设施支持单位资格要求

1、应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、参选单位及法人代表没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目允许联合体参选。

4、本项目对设备支持单位资格的特别要求，须符合下列条件之一：

（1）在产业行业中有较大影响力、声誉良好的知名品牌企业；

（2）有参与世界技能大赛等国际技能赛事、国家级一类、二类职业技能大赛经验；

（3)与实施保障单位建立长期良好校企合作关系，为技能人才培养做出积极贡献；

（4）能提供满足广东省第三届职业技能大赛深圳集中比赛汽车喷漆项目技术文件要求的产品、技术和服务，无知识产权纠纷。

三、公告媒体

大赛执委会办公室所在单位（深圳市人社局）官网、采购人（保障单位）官网。

四、公告期限

自本公告发布之日起7天。

五、本次遴选报名、询问，请按以下方式联系

实施保障单位信息

名称：深圳鹏城技师学院

地址：广东省深圳市福田区福强路1007号

联系人：房老师

联系方式：0755-82704040

报名要求：将营业执照电子版（加盖公章）于4月9日前发送至邮箱（395066045@qq.com）并通过电话确定方为报名成功。

六、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、响应文件递交截止时间：2023年4月11日14时30分（北京时间）。

2、响应文件送达地点：广东省深圳市福田区福强路1007号综合楼701采购办。

3、开标时间：2023年4月11日14时30分（北京时间）。

4、开标地点：广东省深圳市福田区福强路1007号综合楼五楼505室。

七、采购人需求

1、技术要求：

- （一）子包1（打磨类工具设备、耗材及配套服务支持）技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动式干磨机 | 1、集尘系统技术要求: 集尘主机为CTL移动式设计，最大气流量：3900L/min、最大真空：24000Pa、过滤面积：6318cm²、集尘腔/过滤袋最大容积：36L、功率消耗：350-1200W。具备手动与自动功能控制，自动开启时磨机可联动控制主机启停。集尘系统需配置工作中心、工具箱、空气压缩模块与伺服系统。 |
|  |  | 2、管路系统技术要求：集尘管路采用三合一套软管，长度5米，管路具备抗静电功能，供气、集尘、排气等功能集合于一套管路中。集尘软管与磨机之间采用单一快速连接方式，管路与磨机连接后可360度旋转互不扭缠。 |
|  |  | 3、每套系统应分别配置5mm偏向振动磨机1个、3mm偏向振动磨机1个、手磨板80×133mm1个以及手磨板软管。磨机具有磨垫止动功能，采用MULTI-Jetstream 48孔喷射流技术。 |
| 2 | 打磨工位用压缩空气橡胶软管 | 工作压力20 Bar，内径9mm外径16mm带KD-1/2 C-1/2-P-13快速接头 |
| 3 | 吹尘枪 | - 1、复合材料吹尘咀 |
|  |  | 2、咀长56mm、气流量：0-250 升/分钟。 |
|  |  | 3、抗摔、耐压吹尘枪/复合材料/具有消音功能 |
|  |  | 4、含供气软管 |
| 4 | 美工刀 | 金属雕刻刀，铝合金材质，圆形刀身，用于裁切遮蔽纸和遮蔽膜 |
| 5 | 定位冲 | 损伤制作器，NO10中心冲样冲圆锥销冲自动定位器 |
| 6 | 6寸5mm超软连接垫 | 打磨机用150mm，48孔、厚度5mm |
| 7 | 6寸15mm超软连接垫 | 打磨机用150mm，48孔、厚度15mm |
| 8 | 耳塞 | 通用 |
| 9 | 棉纱手套 | 通用 |
| 10 | 6寸干磨砂纸P80 | 48孔，6寸(50片/盒) |
| 11 | 6寸干磨砂纸P120 | 48孔，6寸(100片/盒) |
| 12 | 6寸干磨砂纸P180 | 48孔，6寸(100片/盒) |
| 13 | 6寸干磨砂纸P240 | 48孔，6寸(100片/盒) |
| 14 | 6寸干磨砂纸P320 | 48孔，6寸(100片/盒) |
| 15 | 6寸干磨砂纸P400 | 48孔，6寸(100片/盒) |
| 16 | 6寸干磨砂纸P500 | 48孔，6寸(100片/盒) |
| 17 | 6寸干磨砂纸P800 | 48孔，6寸(50片/盒) |
| 18 | 手刨干磨砂纸P80 | 80×133mm (50片/盒) |
| 19 | 手刨干磨砂纸P120 | 80×133mm (100片/盒) |
| 20 | 手刨干磨砂纸P180 | 80×133mm (100片/盒) |
| 21 | 手刨干磨砂纸P240 | 80×133mm (100片/盒) |
| 22 | 手刨干磨砂纸P320 | 80×133mm (100片/盒) |
| 23 | 红色菜瓜布 | 115×152mm (30片/盒) |
| 24 | 灰色菜瓜布 | 115×152mm (30片/盒) |
| 25 | 圆形灰色菜瓜布 | 6寸SF 800 VL/10 (10片/盒) |
| 26 | 手工砂纸P400 | 海绵砂纸，115mm ×25M/卷 |
| 27 | 手工砂纸P600 | 海绵砂纸，115mm ×25M/卷 |
| 28 | 手工砂纸P800 | 海绵砂纸，115mm ×25M/卷 |
| 29 | 干磨指示剂碳粉盒 | 每套含海绵头及2个碳粉瓶 |

- （二）子包2（烘烤类工具设备耗材及配套服务支持）明细清单

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喷烤漆房及尾气处理 | 1、采用岩棉墙板：厚50mm,里外δ≥0.376mm彩钢板，插口型,宽1150 mm,内填物:岩棉。颜色:可选。 |
|  |  | 2、左右两侧各配4块钢化玻璃观察窗。 |
|  |  | 3、照明系统顶上两侧配置LED照明(LED灯管节能、使用寿命长且光照度高)，灯箱框架由0.8mm厚喷粉镀锌板成型机折弯制作，灯罩四周加垫2.0mm黑色海绵密封，使灯管和室内气体隔绝。数量：32支18W（LED）照明灯管，照明专用玻璃（玻璃尺寸：1255长×294宽×4厚）。 |
|  |  | 4、送排风系统 1）风柜由喷涂型材及喷涂钢板制成，镀锌钢板蒙板，中间填岩棉保温材料。风机特点：体积小，风量大，震动小，运转平稳。 2）送风机采用2台外转子离心式风机，单台型号和技术参数如下，型号：YDW-4.5AL1，功率：4KW，风量：12480m3/h。 |
|  |  | 3）排风机采用1台外转子离心式风机，单台型号和技术参数如下，型号：YDW-5.6M，功率：7.5KW，风量：20000m3/h。 |
|  |  | 5、加热系统红外线加热系统加热：左右各配4组，后侧配2组，3KW/组，共30KW，分5组控制。 |
|  |  | 6、过滤系统初效过滤，顶棉过滤，玻璃丝绵过滤，活性碳过滤。顶板0.8mm厚镀锌板成型顶板。排风管参数。 |
|  |  | 7、电控系统采用旋钮式控制，主要元器件用国内知名品牌品牌产品，主回路设有多重保护设有照明开关，喷漆开关，烤漆开关，紧急停止开关，故障报警，累计时等。 |
|  |  | 8、电源要求380V，3相，50HZ总功率约50KW。 |
| 2 | 红外线烤灯 | 1、采用铝合金材料与镜面304不锈钢反光板及其它特殊材料制作 |
|  |  | 2、选用PHILIPS或VPOWER防震镀金卤素短波红外线灯管(订货时声明) |
|  |  | 3、全自动装置，液晶显示电子设定功能，全数字化操作界面 |
|  |  | 4、液压升降器,可以360度转动,独立开关 |
|  |  | 5、具有常规及脉冲烤漆功能 |
|  |  | 6、适用电源 200V-400V 50/60Hz 4×1000W |
|  |  | 7、烘烤面积 1400×1000mm |
|  |  | 8、温度:40℃-100℃ |
|  |  | 9、 设定时间:0min-99min 可调 |
|  |  | 10、具有功率设定功能 |
|  |  | 11、具有全自动安全过载保护功能 |
|  |  | 12、具有距离、温度全自动测量功能 |
|  |  | 13、具有烤漆全自动功能 |
|  |  | 14、配有独立捕蚊灯,可检查油漆喷漆的均匀度,有无流挂与污点,便于检查螺旋纹及漆面损伤 |
| 3 | 小样板烘箱 | 1、用于油漆色板烘烤。把需测色之油漆喷在调漆对色卡上，再放入烘烤箱烘烤10-15分钟，漆干后可测得最佳颜色，最佳设置温度为70℃ |
|  |  | 2、不锈钢体、隔温层、电路双绝缘，装有自动定时器。 |
|  |  | 3、电源220V，2支300W电阻式加热管 |
| 4 | 工具车 | 1、长：75cm*宽：34.5cm *高：74cm |
|  |  | 2、重量：15kg |
|  |  | 3、载重：100kg |
|  |  | 4、钢板厚度：1.0mm |
|  |  | 5、带双向刹车脚轮 |
|  |  | 6、三层或四层 |
| 5 | 电子秤 | 超大14段带背光显示器，为调色人员提供称重值、颜色配方和其他重要信息，带PMA. Quality文字滚动功能，背光、可倾斜的显示单元，能轻易调节角度，确保在微弱光线下也能轻松读数。另外，显示器还可根据空间需求分开放置。 |
|  |  | 产品特性： |
|  |  | 1、可读性0.05-0.1g |
|  |  | 2、防爆认证/区域非防爆； |
|  |  | 4、数据接口RS232； |
|  |  | 5、量程999.95g-7500g |
|  |  | 技术属性： |
|  |  | 1、最大称量范围7500g； |
|  |  | 2、可读性0.1-0.05g |
|  |  | 3、校准砝码5kg，ClassF2级或更高 |
| 6 | 调色灯箱 | 标准光源对色灯箱 |
| 7 | 裁纸架 | 活动切纸架，装有快速滑轮装置，便于喷漆遮蔽卷纸的切割及整车防漆、防尘薄膜的储存及手动切取，可兼作工具架使用，上下有二个工具盘卷纸后面装有小轮，可装纸胶带，与遮蔽纸一起拉出并切除。450mm宽以内遮蔽纸均可装 |
| 8 | 灰刀清洗盘 | 带盖金属盘 |
| 9 | 计算器 | 通用 |
| 10 | 秒表 | 显示方式：数字 类别：电子表 操作方式：按键 |
| 11 | 灭火器 | 符合GB4351.3-2005 手提式灭火器的技术要求 |

- （三）子包3（喷涂类工具设备耗材及配套服务支持）明细清单

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自流平底漆喷枪 | - 1.空气压力：2.0bar(29psi) |
|  |  | - 2.空气消耗量：290/min |
|  |  | - 3.喷幅：300mm |
|  |  | - 4.空气进气口：1/4英寸外丝通用螺纹 |
|  |  | - 5.上壶容积：600ml |
|  |  | - 6.重量（枪+壶）：612g |
|  |  | - 7.气压显示：指针气压表 |
|  |  | - 8.枪体表面：阳极氧化 |
|  |  | - 9.密封件：特氟龙 |
|  |  | - 10.喷嘴：不锈钢 |
|  |  | - 11.枪针：不锈钢 |
|  |  | - 12.空气帽材质：镀铬黄铜 |
|  |  | - 13.喷嘴口径：1.4mm |
|  |  | - 14.空气帽标识：jet 100 B RP 1.4 |
| 2 | 中涂底漆喷枪 | - 1.空气压力：2.0bar(29psi) |
|  |  | - 2.空气消耗量：290/min |
|  |  | - 3.喷幅：300mm |
|  |  | - 4.空气进气口：1/4英寸外丝通用螺纹 |
|  |  | - 5.上壶容积：600ml |
|  |  | - 6.重量（枪+壶）：612g |
|  |  | - 7.气压显示：指针气压表 |
|  |  | - 8.枪体表面：阳极氧化 |
|  |  | - 9.密封件：特氟龙 |
|  |  | - 10.喷嘴：不锈钢 |
|  |  | - 11.枪针：不锈钢 |
|  |  | - 12.空气帽材质：镀铬黄铜 |
|  |  | - 13.喷嘴口径：1.6mm |
|  |  | - 14.空气帽标识：jet 100 B RP 1.6 |
| 3 | 水性色漆喷枪 | - 1.数显压力：0.5-2.5bar |
|  |  | - 2.空气消耗量：430L/min |
|  |  | - 3.喷幅大小：290mm-330mm |
|  |  | - 4.空气进口：1/4英寸外丝通用螺纹 |
|  |  | - 5.枪杯容量：600ml |
|  |  | - 6.气压显示：液晶数显 |
|  |  | - 7.空气帽材质：镀铬黄铜 |
|  |  | - 8.喷嘴：不锈钢 |
|  |  | - 9.枪针：不锈钢 |
|  |  | - 10.喷嘴口径：1.3I mm |
|  |  | - 11.空气帽标识：jet X 5500 HVLP 1.3 I |
| 4 | 清漆喷枪 | - 1.数显压力：0.5-2.5bar |
|  |  | - 2.空气消耗量：290L/min |
|  |  | - 3.喷幅大小：290mm-330mm |
|  |  | - 4.空气进口：1/4英寸外丝通用螺纹 |
|  |  | - 5.枪杯容量：600ml |
|  |  | - 6.气压显示：液晶数显 |
|  |  | - 7.空气帽材质：镀铬黄铜 |
|  |  | - 8.喷嘴：不锈钢 |
|  |  | - 9.枪针：不锈钢 |
|  |  | - 10.喷嘴口径：1.3 O mm |
|  |  | - 11.空气帽标识：jet X 5500 RP 1.3 O |
| 5 | 水性漆吹风筒 | 1.材质：塑料、铝合金； |
|  |  | 2.风量倍数：7~12倍； |
|  |  | 3.建议操作距离：30~80厘米； |
|  |  | 4.滤网精度：125微米； |
| 6 | 全面式供气面罩 | 1、不依赖环境空气呼吸的插管式供气系统，保护人的眼睛、皮肤、五官以及呼吸系统，自带呼吸空气安全调节和报警装置的全面式供气面罩。 |
|  |  | 2、适用于全封闭的汽车涂装喷漆室进行喷漆作业 |
|  |  | 3、视野最大角度达到220度，可视面积达到297平方公分 |
|  |  | 4、工作压力： 2.0巴 |
|  |  | 5、最大操作气压：10.0巴 |
|  |  | 6、必需的最小空气流量：150升/分钟 |
|  |  | 7、最大空气流量：(6巴，空气调节器全开)740升/分钟 |
|  |  | 8、操作温度：+5°C – +60°C |
|  |  | 9、存放温度：-20°C – +60°C |
|  |  | 10、最大空气软管长度：40 米 |
|  |  | 11、2.5巴时噪音水准(空气调节器全关)：64分贝 |
|  |  | 12、6巴时噪音水准：(空气调节器全开) 79分贝 |
|  |  | 13、面罩重量：ca.975g |
|  |  | 14、空气调节器重量：ca.300g |
|  |  | 15、腰带重量：ca.250g |
| 7 | 喷漆用压缩空气橡胶软管 | 三元乙丙橡胶，内径9毫米，长10米，抗静电指数R < 1 MΩ/m/耐溶剂与防爆。 |
| 8 | 喷漆用油水分离器 | 1、高级铝合金材质，净重16.1KG； |
|  |  | 2、空气流量：3800升/分钟/6巴/ |
|  |  | 3、最高工作压力：15巴； |
|  |  | 4、空气耗损量：0.01升/分钟/6-8巴； |
|  |  | 5、排水装置：全自动排水；无需人工排水； |
|  |  | 6、初级旋风式分离器：过滤压缩空气中悬浮物质，颗粒过滤直径为5um以上； |
|  |  | 7、二级纤维棉过滤器;过滤压缩空气中油和水分、悬浮颗粒物质，过滤直径为0.01微米； 三级活性炭过滤器;过滤并吸附压缩空气中的残留水分、油蒸汽、气体，残油含量0.005毫克 |
|  |  | 8、进气口1/2英寸 内丝 |
|  |  | 9、出气口1/4英寸 外丝（带两个出气口） |
| 9 | 喷漆用压缩空气橡胶软管（1.2米） | 三元乙丙橡胶，内径9毫米，长1.2米，抗静电指数R < 1 MΩ/m |
| 10 | 13599油水分离器出口快速接头（母） | G1/4内螺纹快速接头（母），连接油水分离器出气口 |
| 11 | 6981喷枪枪尾接头 | G1/4内螺纹快速接头（公），连接枪尾进气口 |
| 12 | 快速喷枪清洗机 | - 1.安装在点修室墙面，节省空间； |
|  |  | - 2.适用于所有上壶喷枪清洗，容易操作及减少维修； |
|  |  | - 2.无油漆残渣的清洁喷枪上的油漆通道和风帽,只需21秒； |
|  |  | - 3.清洗一把喷枪需要清洗剂0.05升； |
|  |  | - 4.进气压力：6—8巴；重量：10公斤 |
|  |  | - 5.规格：310ⅹ705ⅹ225 |
|  |  | - 6.安装进气口1/2外螺纹或1/4内螺纹 |
|  |  | - 7.配备相应的连接管及接头 |
| 13 | 喷枪、吹风枪挂架 | 安装在烤房内，用于摆放喷枪和吹风枪；每喷漆房内4个 |
| 14 | 喷枪支架 | 黑色，可固定墙面或者安放在桌面，用于单支喷枪或者吹风枪摆放 |
| 15 | 喷枪清洗套装 | 喷枪清洁专用，含各式耐溶剂毛刷、空气帽清洗毛刷及带手柄捅针，喷枪专用红色润滑油等 |
| 16 | 除油剂喷壶 | 耐溶剂，不易损坏，压力式喷壶 |
| 17 | 水性清洁剂喷壶 | 压力式喷壶 |
| 18 | 拖把 | 通用 |
| 19 | 免洗枪壶（水性） | - 1.多功能免洗枪壶 |
|  |  | - 2.容量：0.6升 |
|  |  | - 3.过滤精度：125微米 |
|  |  | - 4.滤网颜色：蓝色 |
| 20 | 免洗枪壶（油性） | - 1.多功能免洗枪壶 |
|  |  | - 2.容量：0.6升 |
|  |  | - 3.过滤精度：200微米 |
|  |  | - 4.滤网颜色：绿色 |
| 21 | 防毒面具 | 硅胶防毒面具，配套活性炭滤盒、过滤棉及过滤棉盖 |
| 22 | 试枪纸 | - 1.喷幅品质监控套装 |
|  |  | - 2.一叠25张喷幅测试纸； |
|  |  | - 3.规格尺寸:570mm*350mm |
|  |  | - 4.横竖坐标靶心做参照 |
| 23 | 对色灯 | 逼真的日光效果，整个光线覆盖范围的光强度均匀一致；光的强度不会受电池的电量影响；无级调节光源亮度；色温无极档可调；CRI值（显色指数值）+97 ；用于查找缺陷及颜色的比对 |

- （四）子包4（油漆辅料类设备工具耗材服务支持）明细清单

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打磨喷漆架 | 1.用高级304不锈钢材料，坚固耐用不易生锈，防腐美观。整体工艺采用激光切割和氩弧焊焊接制作完成，结构牢固。 |
|  |  | 2.多功能门板打磨喷漆支架，可用于原子灰刮涂及打磨，底漆喷涂及打磨，面漆喷涂，无需更换打磨台及喷涂架。方便学员在门板涂装修复实训中一体化操作，节约实训时间； |
|  |  | 3.人性化设计，可根据不同学员的身高可以自主调节高度，操作方便快捷； |
|  |  | 4.带有4个5寸万向脚轮，移动更灵活； |
|  |  | 5.上下采用定位销固定门板，可使打磨过程中不出现上下前后移动现象，打磨操作稳定； |
|  |  | 6.支架中间加装可伸缩移动横杆，贴合板件自身曲线，增加板件的稳定性，保证打磨时不会出现弹性变形， 确保打磨质量； |
| 2 | 测色仪 | 1.16个读色角度（11个颜色读取角度和5个纹理读取角度），360°精准体验 |
|  |  | 2.中文菜单，彩色照相功能，可触摸屏界面，支持无线连接，数据快速下载，人体工程设计，单手可操作；配套调漆大师软件，可匹配调漆大师软件中500000+颜色配方 |
| 3 | 虚拟喷涂设备 | 1.采用软硬件相结合的方式，系统采用虚拟现实增强、仿真实训、音像实时生成等技术，为学习者提供一个虚拟和真实相结合的喷漆训练环境；可以根据学习者在真实喷涂环境下的喷涂姿势、喷枪距离、角度、速度等一系列的喷涂动作及姿势，系统自动采集、物理计算判断并进行智能引导，自动生成学习数据和喷涂实训报告。满足学习者自主学习国赛喷涂板件和世赛喷涂板件中的喷涂技能和喷涂方法的训练及考核，解决教师对喷涂技能训练和考核过程无法监控和回放分析之难题，同时，避免喷涂中产生的挥发性气体对身体的危害；降低喷漆教学训练成本。 |
|  |  | 2.软硬件设备组成 软硬件设备包括集成式智能仿真喷涂主机柜、智能虚拟喷涂教学系统软件、喷涂板件工作台、仿真喷枪、喷壶、喷涂防护面罩、喷涂板件。 |
|  |  | 3.软硬件技术 （1）无需定位调试，启动设备开机运行时就可自动定位连接。 |
|  |  | （2）不受喷涂姿势的影响，喷涂过程中系统自动精准定位喷枪距离、喷枪角度，走枪速度，并以数字形式呈现。 |
|  |  | （3）采用与国赛翼子板和世赛车门板喷涂相一致的板件进行喷涂训练操作。 |
|  |  | （4）通过喷枪真实调节空气压力（随着喷枪手柄的开度加大，喷枪喷出的压缩空气流量也随之增加）、出漆量、扇面和风帽角度的参数，并以数字显示。 |
|  |  | （5）可多台设备同时使用，无需单独设置防干扰隔断，且不受自然光线的影响和干扰。 |
|  |  | （6）可在同一个喷涂板件上完成裙边、折边、曲面、平面等部位的喷涂练习，系统可对真实喷涂环境中学习者的喷涂工艺流程自动记录判定。 |
|  |  | 4.教学与实训功能 （1）提供多种油漆颜色，至少不低于10种，且每种颜色可调节颜色覆盖强度，能够满足汽车翼子板和汽车门板的完整喷涂、单独色漆喷涂、单独清漆喷涂的训练和考核。 |
|  |  | （2）可选择二分之一、三分之二、四分之三等喷涂重叠率（重叠率引导线能自动变化，非贴图的形式附着在虚拟板件上）。 |
|  |  | （3）通过喷枪真实调节喷涂参数，每个参数的调节以数字显示，均能产生真实油漆喷涂粒子效果，可在试喷纸上反复进行试喷。 |
|  |  | （4）每道色漆喷涂前均可调节喷枪参数、喷涂完成后可直接查看当前操作步骤中的色漆膜覆盖均匀程度、喷涂缺陷。 |
|  |  | （5）每道清漆喷涂前均可调节喷枪参数，喷涂完成后可直接查看当前操作步骤中的清漆膜覆盖均匀程度、喷涂缺陷。 |
|  |  | （6）能监控真实喷涂环境操作中学习者不同的喷枪距离、喷枪角度、走枪速度，实时数显显示，提供智能引导纠错功能。 |
|  |  | （7）还原实际的板件喷涂效果，可以看出清漆喷涂前后的变化和效果差异。 |
|  |  | 5.考核功能 系统具备考核设定功能，学习者按照实际的喷涂操作进行喷枪参数的调节，完成以下喷涂实训考核任务： 第一道色漆喷涂 第一道色漆喷涂后闪干 第二道色漆喷涂 第二道色漆喷涂后闪干 第三道色漆喷涂 第三道色漆喷涂闪干 第一道清漆喷涂 第一道清漆喷涂后闪干 第二道清漆喷涂 第二道清漆喷涂后闪干 |
|  |  | 6.实训考核分析功能 （1）提供完整喷涂、色漆喷涂、清漆喷涂的操作记录保存与回放功能。动作回放可以暂停、时间轴前进或后退、放大或缩小，视角转动，清晰观察喷漆过程的具体技术动作。 |
|  |  | （2）可任意打开其中一项练习步骤，查看实训练习的步骤用时、步骤得分、总分；漆膜覆盖率，漆膜过厚过薄和正确等情况，并以数字百分比的形式呈现。同时喷枪距离，走枪速度，喷枪横向角度，纵向角度等参数以折线图的形式实时体现在屏幕画面上，方便在查看喷涂过程时实时地观察到自己地不足之处。 |
|  |  | （3）可任意打开其中一项考核步骤，查看实训考核的步骤用时、步骤得分、总分；喷枪参数设置、漆膜覆盖率、漆膜过厚和过薄百分占比、喷涂缺陷数量的各项评分，且是以数值的形式呈现。同时喷枪距离，走枪速度，喷枪横向角度，纵向角度等参数以折线图的形式实时体现在屏幕画面上。 系统根据学习者的喷涂实训自动生成第一道色漆喷涂、第二道色漆喷涂、第三道色漆喷涂、第一道清漆喷涂、第二道清漆实训文档分析报告，和基于喷涂过程和喷涂效果的评分表，指出喷涂问题不足类项和提升改进的方法，并自动上传管理平台，可打印。 |
| 4 | 多功能调漆尺 | 调配、搅拌及喷涂色板用 |
| 5 | 比赛用色母调色指南 | 用于喷漆调色，与色母品牌一致 |
| 6 | 防尘口罩 | 有效防护漆物和粉尘，头戴式，防护等级KN95（20个/盒） |
| 7 | 护目镜 | 耐溶剂防护眼镜 |
| 8 | 耐溶剂丁腈手套 | 耐溶剂，清洗喷枪用 |
| 9 | 防溶剂手套 | 一次性溶剂手套，材质：丁腈；（100个/盒） |
| 10 | 连体防静电喷漆防护工作服 | 头帽式连体防静电喷漆防护工作服 |
| 11 | 除油布 | 蓝色全能高效除油布（300片/箱） |
| 12 | 除硅清洁剂 | 4L/罐 |
| 13 | 水性清洁剂 | 水性表面清洁剂，2.5L/罐 |
| 14 | 水性漆过滤网（漏斗） | 水性漆过滤网（漏斗）（100个/盒） |
| 15 | 油性漆过滤网（漏斗） | 油性漆过滤网（漏斗）（250个/盒） |
| 16 | 水性漆铝板（调色试色板） | 1.喷涂灰度5,6；自流平底漆， |
|  |  | 2.灰度5,100块 |
|  |  | 3.灰度6,100块 |
|  |  | 4.100块/盒 |
| 17 | 粘尘布 | （10张/盒） |
| 18 | 遮蔽胶带 | 遮蔽胶带，18mm×25m（48卷/箱） |
| 19 | 遮蔽膜 | 遮蔽膜，15mm×400mm×20m（60卷/箱） |
| 20 | 遮蔽膜裁切器 | 遮蔽膜裁切器，40cm |
| 21 | 自喷罐侵蚀底漆 | 自喷罐侵蚀底漆 |
| 22 | 原子灰 | 原子灰+配套固化剂 |
| 23 | 原子灰调合板 | 纸质，用于调和原子灰，A4大小 |
| 24 | 中涂底漆 | 中涂底漆+配套固化剂+配套稀释剂 |
| 25 | 自流平底漆 - (白) | 自流平底漆 - (白) |
| 26 | 自流平底漆 - (灰) | 自流平底漆 - (灰) |
| 27 | 自流平底漆 – （深灰) | 自流平底漆 – (深灰) |
| 28 | 水性漆色母（带浆盖） | 涂料符合《GB24409-2020 车辆涂料中有害物质限量》 的要求，排放符合《广州市生态环境局 广州市交通运输局关于开展机动车维修行业挥发性有机物（VOCs）污染整治工作的通知》的要求（2019年02月22日发布 ）。 足量提供满足技术文件调色项目须使用的色母。 |
| 29 | 水性漆标准稀释剂 | 水性漆标准稀释剂 |
| 30 | 快干清漆 | 快干清漆+配套固化剂+配套稀释剂 |
| 31 | 高固清漆 | 高固清漆+配套固化剂+配套稀释剂 |
| 32 | 除油膏 | 用于清洗沾在皮肤上的油漆 |
| 33 | 免洗枪壶 | 3510-0117（溶剂型油漆），每盒10只 |
| 34 | 免洗枪壶 | 3510-0118（水性漆），每盒10只 |
| 35 | 水性漆助絮凝剂 | P872-1000 |

- 商务要求

| 序号 | 目录 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）技术支持和安装调试 |  |  |
| 1 | 竞赛技术人员支持 | 为实施保障单位提供竞赛现场设备工具及维护和技术支持，并配备5名或以上技术人员并配备赛事服务。确保按时保质提供所承诺的设备设施及服务，保障赛事正常运行。 |
| 2 | 运输、安装、调试服务 | ★中选人负责提供本遴选文件中所述竞赛设备设施（设备设施权属赛前、赛中、赛后不发生变更）的运输、安装、调试，确保达到竞赛要求，因此而产生的费用（不含因故需将打包运抵暂存在采购人校内，赛前才按执委要求发运至赛场的设备设施运输费用，采购人因配合现场安装而派出协助安装人员的费用）由中选人负责； |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：采购人指定地点 |
|  |  | ★1.2：2023年5月14号之前交货。 |
| 2 | 关于培训 | 接组委会或执委会要求时，中选人免费为实施保障单位、各参赛队等提供赛前技术培训；免费提供完整齐备的设备操作技术手册及使用注意事项等与比赛相关的资料； |
| 3 | 承诺及纪律要求 | ★3.1竞赛筹备期间，竞赛设备设施支持单位不得以大赛名义进行虚假、欺诈广告宣传和有偿培训。 |
|  |  | ★3.2竞赛设备设施支持单位不得直接或间接参与赛题设计、结果评判等活动，不得干涉大赛正常有序开展。 |
|  |  | ★3.3 竞赛设备设施支持单位不得在言行上损害大赛和相关单位或个人的形象。 |
|  |  | ★3.4竞赛期间，竞赛设备设施支持单位不得以获得大赛赛项支持单位资格或相关赞助权益为由，擅自抬高所提供赛事设备设施的市场销售价格。 |
|  |  | ★3.5若因本赛项竞赛技术文件的公布时间晚于递交响应文件的截止时间的，则递交响应文件的单位承诺无条件且免费对响应文件中的设备设施的数量（含零部件）或技术参数进行补充、调整、完善，使其满足技术文件要求，确保本赛项比赛能如期举行。 |

八、评分标准和权重

- 1、评分标准

评委对响应文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化综合评分方法。评委根据通过资格、符合性评审供应商的响应文件，并逐项列出响应文件的全部响应偏差。评分应考虑到响应文件与遴选文件之间的细微偏差。细微偏差是指响应文件在实质上响应遴选文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该供应商的量化。

综合得分=技术得分+商务得分。

评审内容详见技术（商务）响应评审表，计算公式（四舍五入保留两位小数）：

技术（商务）得分=各子项得分之和；子项评分=各评委子项评分总和÷评委人数。

评审委员会根据响应供应商最终得分高低排定名次，推荐1名中选候选人。

- 2、权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |
| 满分 | 70分 | 30分 |

本评审文件包括以下评审过程中所需文件附表：

附表1 技术响应性评审表

附表2 商务响应性评审表

- 附表1：技术响应性评审表

- 技术评分（70分）

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务响应程度 | 20分 | 投标人应如实填写《服务条款偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，设备的技术参数规格完全响应招标文件要求的得20分，参数不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 供应商提供服务及设备的标准性、实用性与先进性情况 | 10分 | 投标人所投设备的标准性、实用性与先进性等各方面进行横向对比： 所投设备符合行业标准性、实用性强、较先进：得7-10分； 所投设备基本符合行业标准性、实用性较强、较先进：得3-6分； 所投设备不符合行业标准性、实用性不强，不先进：得0-2分； 无提供设备标准：得0分。 |
| 3 | 响应供应商在世界技能竞赛及全国行业赛或省一类比赛中的产品应用经验 | 20分 | 投标人在世界技能大赛（含省级或以上的选拔赛）及全国行业赛中的产品应用经验丰富、产品投入参赛次数多，得11-20分； 投标人在世界技能大赛（含省级或以上的选拔赛）及全国行业赛中的产品应用经验较丰富、产品投入参赛次数较多，得6-10分； 投标人在世界技能大赛（含省级或以上的选拔赛）及全国行业赛中的产品应用经验较少、产品投入参赛次数较少，得1-5分； 投标人在世界技能大赛（含省级或以上的选拔赛）及全国行业赛中的产品应用经验无、产品无投入参赛记录，得0分。 |
| 4 | 技术培训服务方案（培训人员综合素质、行业培训服务经验、培训目标等方面情况） | 20分 | 横向对比各投标人技术支持方案（技术支持内容及范围、技术支持综合素质、技术支持服务经验、技术支持目标等方面情况）： 技术支持内容及范围全面、技术人员综合素质高、技术支持服务经验丰富、技术支持目标明确：15-20分； 技术支持内容及范围较全面、技术人员综合素质较高、技术支持服务经验较丰富、技术支持目标较明确：10-14分； 技术支持内容及范围一般、技术人员综合素质一般、技术支持服务经验一般、技术支持目标不太清晰：2-9分； 技术支持内容及范围差、技术人员综合素质差、技术支持服务经验少、技术支持目标不清晰：1分； 无提供：0分。 |
| 合计 |  | 70分 |  |

注：1、遴选文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

2、技术、商务评分：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术评分或商务评分（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 附表2、商务响应性评审表

- 商务评分 （30分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术支持和安装调试条款偏离情况 | 12分 | 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得12分，每负偏离一项扣12分。 |
| 2 | 其他商务条款偏离情况 | 5分 | 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得5分，每负偏离一项扣2.5分。 |
| 3 | 诚信 | 5分 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |
| 4 | 本地综合服务支撑能力 | 2分 | 1.投标人在深圳市有固定服务网点（即投标人注册地在深圳市范围内或投标人设有能提供本项目售后服务分公司等合法注册的分支机构等服务网点）的，得2分； 2.投标人在珠三角地区有固定服务网点（即投标人注册地在珠三角地区范围内或投标人设有能提供本项目售后服务分公司等合法注册的分支机构等服务网点）的，得1分 本项最高2分。 证明文件： 总公司的提供营业执照，分公司的必须提供分公司营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件,服务网点提供房屋产权证明或租赁合同，及现场照片作为得分依据。” |
| 5 | 投标人近三年同类业绩（以合同、邀请函、感谢函为准，截止日为本项目招标公告发布之日） | 6分 | 近3年内本项目相关赛事支持经验： 提供国家一类或世赛的赛事支持经验，每提供一项得2 分； 提供国家二级赛事支持经验，每提供一项得1分； 提供省一级赛事支持经验，每提供一项得0.5分。 （注：需提供相关证明文件，不能提供的不得分。） |
| 合计 |  | 30分 |  |

注：1、遴选文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

2、技术、商务评分：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术评分或商务评分（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。